ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

CONCORRÊNCIA n° 01/18

PROCESSO TC-A n° 4.541/026/17

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                    ,     de                            de 2018.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA nº 01/18

| DADOS DO LICITANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominação: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Fone: ( ) |  |
| e-mail: |  | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma do pavimento térreo do prédio Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP. |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |

| ITEM |  | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |  | SOMA |
|  |  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 |  | PARTE CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | PREPARAÇÃO/REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Forração, proteção do piso e isolamento da área da obra, conforme Memorial Descritivo. | m² | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Deslocamento dos utensílios e equipamentos existentes no local, conforme Memorial Descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de luminárias retangulares quádruplas (04 lâmpadas), conforme Memorial Descritivo. | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de luminárias quadradas quádruplas (04 lâmpadas), conforme Memorial Descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de luminária retangular dupla (02 lâmpadas), conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de luminárias retangulares duplas (02 lâmpadas), conforme Memorial Descritivo. | un. | 74 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | Remoção, com reaproveitamento nesta obra, de luminárias de emergência, conforme Memorial Descritivo. | un. | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Remoção, com reaproveitamento nesta obra, de sensores de fumaça, conforme Memorial Descritivo. | un. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Remoção, com reaproveitamento nesta obra, das câmeras do sistema de CFTV, conforme Memorial Descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de auto-falantes, incluindo respectivos cabos de alimentação, conforme Memorial Descritivo. | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de ventiladores de teto, conforme Memorial Descritivo. | un. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de ventiladores de parede, conforme Memorial Descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de dispensers de gel, conforme Memorial Descritivo. | un. | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | Remoção, com reaproveitamento nesta obra, de filtro de água localizado no corredor, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de equipamentos de ar-condicionado tipo highwall, conforme Memorial Descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  | Remoção, sem reaproveitamento, do conjunto completo de persianas de PVC, conforme Memorial Descritivo. | m² | 21,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  | Remoção, sem reaproveitamento, do conjunto completo de varão/cortinas, conforme Memorial Descritivo. | m² | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de conjunto completo de divisórias de “Eucatex”, conforme Memorial Descritivo. | m² | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de portas de “Eucatex”, incluindo bandeiras fixas superior e lateral, conforme Memorial Descritivo. | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de portas simples de “Eucatex”, além de ferragens, conforme Memorial Descritivo. | un. | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de conjunto completo de porta de madeira de folha simples , conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de batentes metálicos, conforme Memorial Descritivo. | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  | Raspagem e lixamento completos dos batentes metálicos remanescentes do pavimento, conforme Memorial Descritivo. | m² | 16,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  | Demolição e remoção, sem reaproveitamento, de forro de gesso, conforme Memorial Descritivo. | m² | 325 |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  | Demolição e remoção, sem reaproveitamento, de forro de PVC, conforme Memorial Descritivo. | m² | 6,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de forro e estrutura metálicos (incluindo tirantes e perfis), conforme Memorial Descritivo. | m² | 42,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de piso vinílico (paviflex), conforme Memorial Descritivo. | m² | 216 |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de piso de granilite, incluindo varrição, conforme Memorial Descritivo. | m² | 160 |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 |  | Demolição e remoção, sem reaproveitamento, de contrapiso, conforme Memorial Descritivo. | m² | 113 |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 |  | Remoção, sem reaproveitamento, das instalações aparentes de eletricidade e lógica/cabos UTP, conforme Memorial Descritivo. | m | 136 |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de caixas de comando elétrico completas (inclui caixa, botoeiras, cabos, suportes etc.), conforme Memorial Descritivo. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de 04 conjuntos de esquadria/janela/vidro da cozinha (sala 07 - vide Anexo 2), conforme Memorial Descritivo. | m² | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  | Demolição de parede de alvenaria da lavanderia (sala 08 - vide Anexo 2), incluindo tubulações hidráulicas presentes, conforme Memorial Descritivo. | m² | 8,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 |  | Demolição, sem reaproveitamento, de paredes de alvenaria nas áreas administrativa, gabinete, banheiros e copa (salas 09, 10, 14, 15, 16 e 17 – vide Anexo 2), conforme Memorial Descritivo. | m² | 55,20 |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 |  | Demolição parcial, sem reaproveitamento, de paredes de alvenaria para abertura de vãos para instalação de portas, na área de banheiros (salas 14, 15 e 16 – vide Anexo 6), conforme Memorial Descritivo. | m² | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de tubulações metálicas aparentes, conforme Memorial Descritivo. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de tanques de louça, conforme Memorial Descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de torneiras metálicas conforme Memorial Descritivo. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de registros, conforme Memorial Descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 |  | Demolição, sem reaproveitamento, de conjunto estante/prateleiras em alvenaria, conforme Memorial Descritivo. | m² | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de revestimento cerâmico, conforme Memorial Descritivo. | m² | 27 |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de armário alto (esquadrias e portas metálicas), conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de armário em "L" suspenso (esquadrias, prateleiras e portas metálicas), conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de conjunto em "L" de tampo/cuba e gabinete metálicos (esquadrias, prateleiras, portas e gaveteiros metálicos), conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de torneiras metálicas, conforme Memorial Descritivo. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de revestimento cerâmico das paredes, conforme Memorial Descritivo. | m² | 22,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.47 |  | Remoção, com reaproveitamento no local, da tubulação de gás existente na cozinha, conforme Memorial Descritivo. | m | 5,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.48 |  | Remoção de chapa metálica que recobre vão de parede, localizado na área da cozinha; | m² | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.49 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de kits exaustores (ventokits), conforme Memorial Descritivo. | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.50 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de vaso sanitário, conforme Memorial Descritivo. | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.51 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de ducha higiênica, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.52 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de chuveiro, conforme Memorial Descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.53 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de lavatório (conjunto pia/coluna), conforme Memorial Descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.54 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de lavatório de inox, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.55 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de torneiras metálicas, conforme Memorial Descritivo. | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.56 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de registro, conforme Memorial Descritivo. | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.57 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de porta de madeira com batente simples (tipo box), conforme Memorial Descritivo. | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.58 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de divisórias de alvenaria dos sanitários/chuveiros, com 4 cm de espessura, conforme Memorial Descritivo. | m² | 18,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.59 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de espelho localizado na área de banheiros, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.60 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo), de torneiras metálicas presentes na copa (sala 17 - vide Anexo 1), conforme Memorial Descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.61 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de lavatório (conjunto pia/coluna), conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.62 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de conjunto em "L" de tampo/cuba metálicos e gabinete de madeira (requadro e portas), conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.63 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de ducha, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.64 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de válvula de descarga, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.65 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de registros, conforme Memorial Descritivo. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.66 |  | Remoção de roda-meio de madeira, conforme Memorial Descritivo. | m | 14,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.67 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de lavatório (conjunto pia/torneira), conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.68 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de conjunto completo com tampo/cuba de granito/louça e gabinete de madeira, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.69 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de faixa de revestimento cerâmico e porta toalha, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.70 |  | Remoção, sem reaproveitamento, de armário alto de madeira, conforme Memorial Descritivo. | m² | 4,75 |  |  |  |  |  |
| 1.1.71 |  | Demolição, sem reaproveitamento, de piso cerâmico, incluindo rodapés e grelha de ralo, conforme Memorial Descritivo. | m² | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.72 |  | Remoção, com reaproveitamento (em outro local, fora desse escopo),de tubulação metálica com proteção térmica existente sobre o forro do corredor, de antigo sistema de água quete (já desativado), conforme Memorial Descritivo. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | CIVIL/ACABAMENTOS/ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Fornecimento e instalação de forro modular tegular metálico, com placas de alumínio perfuradas de 0,625 x 0,625 m, estrutura com perfil metálico T invertido com 15 mm de base, conforme Memorial Descritivo. | m² | 164 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Fornecimento e execução de forro de gesso com placas de drywall, para acabamento da periferia do forro do item 1.2.1, conforme Memorial Descritivo. | m² | 74 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Fornecimento e instalação de forro de gesso tipo “drywall” para áreas úmidas (verde) nas áreas de vestiários, copa e banheiros, incluindo sistema de fixação, conforme Memorial Descritivo. | m² | 66 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Fornecimento e instalação de forro de gesso tipo “drywall” para composição do forro na sala 01 (vide Anexo 7), conforme Memorial Descritivo. | m² | 6,9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Fornecimento e instalação de forro mineral tegular, com placas de 0,625 x 0,625 m, estrutura com perfil metálico T invertido com 15 mm de base, conforme Memorial Descritivo. | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  | Fornecimento e instalação de chapa de acrílico branco leitoso liso, com dimensões de 0,70 x 1,00 m e no mínimo 3,0 mm de espessura, conforme Memorial Descritivo. | un. | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  | Pintura do forro de gesso para áreas úmidas (verde), com tinta látex acrílica (incluindo bonecas e demais fechamentos em gesso dos vestiários), conforme Memorial Descritivo. | m² | 66 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Pintura do forro de gesso com tinta látex PVA, cor branco fosco, conforme Memorial Descritivo. | m² | 80,4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 |  | Fechamento dos vãos das paredes da cozinha (03 vãos) e dos banheiros (02 vãos), em alvenaria de fechamento completa, incluindo chapisco, emboço e reboco, intertravamento e vergas, conforme Memorial Descritivo. | m² | 17,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  | Construção de paredes em alvenaria, considerando intertravamento com as paredes já existentes, com arranques em barras de aço CA 50 de Æ6,3 mm, por toda a extensão, conforme Memorial Descritivo. | m² | 76 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  | Emassamento das alvenarias para correção das imperfeições, incluindo lixa em todas as paredes (salas 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12 e 13 – vide Anexo 5), conforme Memorial Descritivo. | m² | 597 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Pintura de paredes com tinta látex interior antimofo, cor de referência “algodão egípcio” (catálogo Suvinil), no mínimo em 03 (três) demãos, conforme Memorial Descritivo. | m² | 597 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  | Preparação das paredes internas às áreas de vestiários, copa e banheiros, mediante apicoamento de toda a superfície, para posterior aplicação de argamassa de assentamento e revestimento cerâmico (azulejos), conforme Memorial Descritivo. | m² | 231 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  | Impermeabilização da laje das áreas do vestiário, copa e banheiros, incluindo o refazimento do contrapiso, conforme Memorial Descritivo. | m² | 66 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 |  | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico (tipo porcelanato) antiderrapante, 60,0 x 60,0 cm, conforme Memorial Descritivo. | m² | 29 |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 |  | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico, 30,0 x 60,0 cm, acetinado, bordas retas, conforme Memorial Descritivo. | m² | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 |  | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico do piso dos vestiários e da copa, de dimensões 45 x 45 cm, antiderrapante, revestimento padrão PEI4, conforme Memorial Descritivo. | m² | 38 |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 |  | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico das paredes dos vestiários e da copa, de dimensões 20 x 20 cm, cor branca, com rejunte (salas 07, 08 e 09 – vide Anexo 8), conforme Memorial Descritivo. | m² | 131 |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 |  | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico (tipo porcelanato) de textura lisa, polido, cor bege marmorizada, 60,0 x 60,0 cm, conforme Memorial Descritivo. | m² | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 |  | Fornecimento e assentamento de rodapé coordenado (tipo porcelanato) de textura lisa, polido, cor bege marmorizada, 10,0 x 60,0 cm, conforme Memorial Descritivo. | m | 240 |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 |  | Fornecimento e instalação de soleira de granito “Cinza Andorinha” polido para porta de entrada dos ambientes do vestiário, incluso rejunte (salas 07/08 – vide Anexo 8), conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 |  | Fornecimento e instalação de soleira de granito “Branco Siena” polido para porta de ambientes diversos, conforme Memorial Descritivo. | un. | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 |  | Fornecimento e instalação de divisória de granito polido em todas as faces (inclusive topos), cor “cinza andorinha”, para separação de boxes dos vestiários, com espessura de 3 cm, conforme Memorial Descritivo. | m² | 10,94 |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 |  | Fornecimento e instalação de “complemento intermediário de divisória” em granito polido em todas as faces (inclusive topos), cor “cinza andorinha”, para suporte das portas dos boxes dos vestiários, com espessura de 3 cm, conforme Memorial Descritivo. | m² | 2,85 |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 |  | Fornecimento e instalação de “complemento lateral de divisória” em granito polido em todas as faces (inclusive topos), cor “cinza andorinha”, para suporte das portas dos boxes dos vestiários, com espessura de 3 cm, conforme Memorial Descritivo. | m² | 1,14 |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 |  | Fornecimento e instalação de divisória de granito polido em todas as faces (inclusive topos), cor “branco Siena”, para separação de boxes dos banheiros, com espessura de 3 cm, conforme Memorial Descritivo. | m² | 13,68 |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 |  | Fornecimento e instalação de “complemento intermediário de divisória” em granito polido em todas as faces (inclusive topos), cor “branco Siena”, para suporte das portas dos boxes dos banheiros, com espessura de 3 cm, conforme Memorial Descritivo. | m² | 3,42 |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 |  | Fornecimento e instalação de “complemento lateral de divisória” em granito polido em todas as faces (inclusive topos), cor “branco Siena”, para suporte das portas dos boxes dos vestiários, com espessura de 3 cm, conforme Memorial Descritivo. | m² | 1,14 |  |  |  |  |  |
| 1.2.29 |  | Fornecimento e assentamento de cantoneira de alumínio a ser instalada nas quinas junto ao revestimento cerâmico das paredes do vestiário, conforme Memorial Descritivo. | m | 9,30 |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 |  | Fornecimento e instalação de portas para divisórias sanitárias, fabricadas em “laminado melamínico estrutural TS”, com 10 mm de espessura, acabamento texturizado dupla face, conforme Memorial Descritivo. | un. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.31 |  | Fornecimento e instalação de portas simples (01 folha) para divisórias de banho (chuveiros), fabricadas em vidro temperado, com 8mm de espessura, conforme Memorial Descritivo. | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.32 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo (com suportes metálicos e chumbado na parede) de bancada dupla (02 cubas) em granito, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo (com suportes metálicos e chumbado na parede) de bancada simples (01 cuba) em granito, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.34 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo (com suportes metálicos e chumbado na parede) em granito, para bancada com pia para a copa, padrão “cinza andorinha”, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.35 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo (com suportes metálicos e chumbado na parede) de bancada tripla (03 cubas) em granito, padrão “branco Siena”, conforme Memorial Descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.36 |  | Pintura completa com esmalte sintético, em cor a ser definida posteriormente, com aplicação de pelo menos 03 demãos, incluindo preparação de base anti-ferrugem, de batentes metálicos, conforme Memorial Descritivo. | m² | 16,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 |  | Fornecimento e instalação de conjunto de divisória tipo "Eucatex" para fechamento de vão, porta simples, com bandeira superior fixa e lateral móvel, conforme Memorial Descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 |  | Fornecimento e instalação de conjunto de divisória tipo "Eucatex", composto de porta simples com bandeira superior fixa e bandeira lateral móvel, com visor de vidro, conforme Memorial Descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.39 |  | Fornecimento e instalação de porta de divisória tipo "Eucatex", porta simples, conforme Memorial Descritivo. | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 |  | Fornecimento e instalação de porta de madeira completa, incluindo batente, ferragens em material cromado, maçaneta tipo alavanca e fechadura, conforme Memorial Descritivo. | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 |  | Fornecimento e instalação de porta de madeira completa, incluindo batente, ferragens em material cromado, maçaneta e fechadura do tipo alavanca, chapa para proteção em inox, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 |  | Fornecimento e instalação de barra de proteção e apoio na porta, com 0,4m (mín.) de comprimento, diâmetro entre 25 e 35mm, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.43 |  | Fornecimento e instalação de porta de alumínio brilhante, tipo 100% veneziana, completa, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 |  | Fornecimento e instalação de piso elevado para a sala técnica, placas removíveis (tipo sanduíche com recheio em argamassa), acabamento em revestimento tipo paviflex, conforme Memorial Descritivo. | m² | 3,75 |  |  |  |  |  |
| 1.2.45 |  | Fornecimento e instalação de persiana vertical de tecido tipo juta, sem "bandô", conforme Memorial Descritivo. | m² | 75,15 |  |  |  |  |  |
| 1.2.46 |  | Interligação e adaptação das rampas de acesso da antiga creche e da biblioteca, mediante atenuação de suas inclinações e criação de um patamar intemediário, conforme Memorial Descritivo. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 |  | Construção de 02 degraus para acesso externo aos vestiários, conforme Memorial Descritivo. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.48 |  | Construção de palanque em alvenaria, conforme Memorial Descritivo. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.49 |  | Refazimento do tampo de fechamento do piso, localizado no corredor, próximo à porta de vidro, conforme Memorial Descritivo. | m² | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.50 |  | Corte de piso para assentamento de eletroduto corrugado de ¾” para passagem de cabos elétricos, conforme Memorial Descritivo. | m | 35,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2.51 |  | Assentamento de eletroduto corrugado de ¾” para passagem de cabos elétricos, conforme Memorial Descritivo. | m | 35,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2.52 |  | Assentamento de eletroduto flexível com blindagem metálica de ¾” (tipo espiraflex) para passagem de cabos UTP, conforme Memorial Descritivo. | m | 69,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.53 |  | Fornecimento e instalação de caixa de PVC 4”x4”, chumbada em corte de piso, conforme Memorial Descritivo. | un. | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.2.54 |  | Corte de parede de alvenaria para assentamento de eletroduto corrugado de ¾”, conforme Memorial Descritivo. | m | 43,60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.55 |  | Assentamento de eletroduto corrugado de ¾” para passagem de cabeamento embutido, conforme Memorial Descritivo. | m | 43,60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.56 |  | Fornecimento e instalação de caixa de PVC 4”x2”, conforme memorial descritivo. | un. | 31 |  |  |  |  |  |
| 1.2.57 |  | Corte de parede de alvenaria para assentamento de eletroduto corrugado de ¾” para passagem de cabos elétricos, conforme memorial descritivo. | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 1.2.58 |  | Assentamento de eletroduto corrugado de ¾”, conforme memorial descritivo. | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 1.2.59 |  | Fornecimento e instalação de caixa de PVC 4”x2”, conforme memorial descritivo. | un. | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.2.60 |  | Pintura de tampa da caixa de hidrante, incluindo preparação de superfície, conforme memorial descritivo. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.61 |  | Pintura de tampa do quadro QDG antigo, incluindo preparação de superfície, conforme memorial descritivo. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.62 |  | Fornecimento e instalação de sistema de ventilação dos banheiros por meio de 03 sistemas de dutos de 4” de PVC branco, conforme memorial descritivo. | cj. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.63 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo de tubos, conexões, registros etc. para reposicionamento do ponto de alimentação de gás (gás natural COMGÁS), conforme memorial descritivo. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS E ITENS AFINS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Fornecimento e instalação de cuba oval, em louça sanitária, cor branca, com válvula de escoamento e sifão com copo removível, todos em material metálico cromado, conforme memorial descritivo. | un. | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Fornecimento e instalação de conjunto lavatório de louça branca com coluna suspensa, com válvula de escoamento e sifão com copo removível, todos em material metálico cromado, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Fornecimento e instalação de cuba suspensa de canto, com “mesa” (área de apoio), em louça sanitária, cor branca, com válvula de escoamento e sifão com copo removível, todos em material metálico cromado, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Fornecimento e instalação de cuba para a nova copa, em aço Inox, retangular, com válvula e sifão com copo removível, todos em material metálico cromado, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  | Fornecimento e instalação de 02 barras de proteção e apoio para o lavatório do banheiro para PNE, em aço inox, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  | Fornecimento e instalação de registro regulador de vazão (RRV) metálico, de Æ ½”, conforme memorial descritivo. | un. | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 |  | Fornecimento e instalação de espelho de sobrepor, do tipo retangular, de 1,2m largura x 0,8m altura, espessura de 4 mm, com armação metálica cromada, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 |  | Fornecimento e instalação de espelho de sobrepor, do tipo retangular, de 0,65m largura x 0,8m altura, espessura de 4 mm, com armação metálica cromada, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 |  | Fornecimento e instalação de espelho de sobrepor, do tipo retangular, de 0,6m largura x 0,8m altura, espessura de 4 mm, com armação metálica cromada, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 |  | Fornecimento e instalação de espelho de sobrepor, do tipo retangular, de 2,0m largura x 0,8m altura, espessura de 4 mm, com armação metálica cromada, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 |  | Fornecimento e instalação de espelho de sobrepor, do tipo retangular, de 0,5m largura x 0,8m altura, espessura de 4 mm, com armação metálica cromada, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 |  | Fornecimento e instalação de cabides metálicos, conforme memorial descritivo. | un. | 21 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 |  | Fornecimento e instalação de porta papel-higiênico do tipo “gancho horizontal” em 90°, metálico, de base redonda, conforme memorial descritivo. | un. | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 |  | Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada, padrão VDR (Volume de Descarga Reduzido) com botão de acionamento duplo, completo, conforme memorial descritivo. | un. | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 |  | Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada, padrão VDR (Volume de Descarga Reduzido) com botão de acionamento duplo, completo, conforme memorial descritivo, para acessibilidade. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 |  | Fornecimento e instalação de 03 barras de proteção e apoio junto ao vaso sanitário, em aço inox, conforme memorial descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 |  | Fornecimento e instalação de torneira para lavatório, em material metálico cromado, de “fixação em mesa”, tipo bica alta, móvel, com arejador, acionamento hidromecânico com fechamento automático, conforme memorial descritivo. | un. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 |  | Fornecimento e instalação de engate flexível com trama em aço inox (trançado), conforme memorial descritivo. | un. | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 |  | Fornecimento e instalação de torneira para lavatório, em material metálico cromado, de “fixação em mesa”, tipo bica alta, com arejador, acionada por dispositivo manual tipo alavanca (curso de 90°),conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 |  | Fornecimento e instalação de 01 torneira para copa, de “fixação em mesa”, tipo bica alta, móvel, com arejador articulado, fechamento manual, de material metálico, cromada, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 |  | Fornecimento e instalação de torneira de limpeza, conforme memorial descritivo. | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 |  | Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1”, em aço forjado, conforme memorial descritivo. | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.3.23 |  | Fornecimento e instalação de registro de gaveta de ¾”, em aço forjado, conforme memorial descritivo. | un. | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.3.24 |  | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico tipo ducha, com potência de 5.500W (mín.), 220V, corpo parcialmente metálico, cor branco/cromado, conforme memorial descritivo. | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3.25 |  | Fornecimento e instalação de mola aérea com sistema de pinhão e cremalheira, conforme memorial descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.26 |  | Fornecimento e instalação de dispenser para papel toalha de folhas duplas, em PVC branco, conforme memorial descritivo. | un. | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.3.27 |  | Fornecimento e instalação de dispenser para sabão líquido avulso, em PVC branco, com mostrador de nível, conforme memorial descritivo. | un. | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.3.28 |  | Fornecimento e instalação de acabamentos para registros, em material metálico cromado, conforme memorial descritivo. | un. | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.3.29 |  | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de 1”, classe E, incluindo conexões, solda e correlatos, conforme memorial descritivo. | m | 42 |  |  |  |  |  |
| 1.3.30 |  | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de ¾”, classe E, incluindo conexões, solda e correlatos, conforme memorial descritivo. | m | 84 |  |  |  |  |  |
| 1.3.31 |  | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de 1/2”, classe E, incluindo conexões, solda e correlatos, conforme memorial descritivo. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3.32 |  | Fornecimento e instalação de tubo de PVC branco de 1 1/2", incluindo conexões, conforme memorial descritivo. | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.3.33 |  | Fornecimento e instalação de tubo de PVC branco de 2" para tubulação de esgoto, conforme memorial descritivo. | m | 21 |  |  |  |  |  |
| 1.3.34 |  | Fornecimento e instalação de tubo de PVC branco de 1" para tubulação de ventilação dos ralos dos banheiros, chuveiros e copa, incluindo conexões, conforme memorial descritivo. | m | 28 |  |  |  |  |  |
| 1.3.35 |  | Fornecimento e instalação de caixa seca para ralo de box, incluindo grelha metálica cromada redonda de 4", conforme memorial descritivo. | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3.36 |  | Fornecimento e instalação de caixa sifonada para ralo da copa e banheiros, com 1 entrada e 1 saída, incluindo grelha metálica cromada rotativa, redonda, de 4", conforme memorial descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.37 |  | Fornecimento e instalação de caixa sifonada para ralo de vestiário, com 2 entradas e 1 saída, incluindogrelha metálica cromada rotativa, redonda, de 4", conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.38 |  | Fornecimento e instalação de caixa sifonada para ralo de vestiários e banheiros, com 3 entradas e 1 saída, incluindo grelha metálica cromada rotativa, redonda, de 6", conforme memorial descritivo. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3.39 |  | Reinstalação de filtro de água removido, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.40 |  | Corte para embutimento de caixa de conexões para evaporadora tipo piso/teto, conforme memorial descritivo. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.41 |  | Fornecimento e assentamento de caixa de conexões para evaporadora tipo piso/teto, incluindo tampa, conforme memorial descritivo. | un. | 10 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 1. Parte Civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PARTE ELÉTRICA/TI/TELEFONIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Reinstalação das câmeras do sistema de CFTV, conforme memorial descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Reinstalação das luminárias de emergência removidas, conforme memorial descritivo. | un. | 14 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Reinstalação dos sensores de fumaça do sistema de alarme de incêndio removidos, conforme memorial descritivo. | un. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Fornecimento e instalação de calha de iluminação quadrada, de 0,62 x 0,62 m, com 04 (quatro) lâmpadas tubulares de led 10w, 6.500 K, completas, incluindo aletas metalizadas, conforme memorial descritivo. | un. | 105 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Fornecimento e instalação de calha de iluminação metálica retangular de embutir em gesso comum/acartonado, de 1,2 x 0,6 m, com 04 (quatro) lâmpadas led de 18w, com acabamento em pintura eletrostática cor branca, dotada de refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, conforme memorial descritivo. | un. | 17 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  | Fornecimento e instalação de calha de iluminação metálica retangular de embutir em gesso comum/acartonado, de 1,2 x 0,3 m, com 02 (duas) lâmpadas led de 18w, com acabamento em pintura eletrostática cor branca, dotada de refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  | Fornecimento e instalação de calha de iluminação metálica retangular de embutir em gesso comum/acartonado, de 0,6 x 0,3 m, com 02 (duas) lâmpadas led de 9w,com acabamento em pintura eletrostática cor branca, dotada de refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  | Fornecimento e instalação de calha de iluminação metálica retangular de sobrepor, com 02 (duas) lâmpadas led de 18w, dotada de refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 |  | Cabo PP com três vias de 1,5 mm2, conforme memorial descritivo. | m | 128 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 |  | Plugue de tomada para os rabichos das calhas de iluminação (novo padrão 2P+T), conforme memorial descritivo. | un. | 128 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 |  | Fornecimento e instalação de rodapé técnico, incluindo conexões, com 02 septos – 03 vias, acabamento em pintura eletrostática, conforme memorial descritivo. | m | 161 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 |  | Fornecimento e instalação de caixa para rodapé técnico contendo rasgos para 02 (duas) tomadas elétricas e 02 (duas) tomadas RJ45, conforme memorial descritivo. | un. | 42 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 |  | Fornecimento e instalação de tomadas padrão ABNT 2P+T de 20A, conforme memorial descritivo. | un. | 85 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 |  | Fornecimento e instalação de caixas de piso de sobrepor completas, dotadas de 08 tomadas elétricas (TE), 04 pontos de dados (RJ-45), conforme memorial descritivo. | un. | 13 |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada 50 x 50 mm para infraestrutura de elétrica, incluindo fixação na laje, conexões e tampa, conforme memorial descritivo. | m | 145 |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada 75 x 50 mm para infraestrutura de elétrica, incluindo fixação na laje, conexões e tampa, conforme memorial descritivo. | m | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada 100 x 50 mm para infraestrutura de elétrica, incluindo fixação na laje, conexões e tampa, conforme memorial descritivo. | m | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 |  | Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado de 3/4", para infraestrutura de elétrica, incluindo fixação na laje e paredes e conexões, conforme memorial descritivo. | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 |  | Fornecimento e instalação de cabo elétrico de cobre de 4,0 mm2 com capa antichama PVC, incluindo conectores, conforme memorial descritivo. | m | 2.685 |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 |  | Fornecimento e instalação de cabo elétrico de cobre de 2,5 mm2 com capa antichama PVC para instalação de circuitos de iluminação 220V, incluindo conectores, conforme memorial descritivo. | m | 3.218 |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo para caixa de PVC 4”x2”, montado com 02 tomadas, incluindo espelho de acabamento na cor branca, de 20A, para circuito 110V, conforme memorial descritivo. | un. | 18 |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo para caixa de PVC 4”x2”, montado com 01 tomada, incluindo espelho de acabamento na cor branca, de 20A, para circuito 220V, conforme memorial descritivo. | un. | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo para caixa de PVC 4”x2”, montado com 02 orifícios para antena, incluindo espelho de acabamento na cor branca, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo para caixa de PVC 4”x2”, montada com interruptor bipolar simples, incluindo espelho de acabamento na cor branca, para acionamento da iluminação, conforme memorial descritivo. | un. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 |  | Fornecimento e instalação de conjunto completo para caixa de PVC 4”x2”, com interruptor bipolar paralelo, incluindo espelho de acabamento na cor branca, para acionamento da iluminação, conforme memorial descritivo. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 |  | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico de sobrepor completo (QTE), conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 |  | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico de sobrepor completo (QB), para instalação das botoeiras de ativação dos circuitos de iluminação, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 |  | Fornecimento e instalação de novo "interior/miolo" de quadro elétrico, em substituição ao interior do atual QDG (disjuntores MEMO), com a atualização de todos os componentes, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 |  | Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 16 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 |  | Fornecimento de disjuntor bipolar DIN de 16 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 |  | Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 20 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 |  | Fornecimento de disjuntor bipolar DIN de 20 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 |  | Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 25 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.34 |  | Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 32 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 |  | Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 16 A, curva C, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 |  | Fornecimento de disjuntor bipolar DIN de 16 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 |  | Fornecimento de disjuntor bipolar DIN de 16 A, curva C, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.38 |  | Fornecimento de disjuntor bipolar DIN de 20 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.39 |  | Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 32 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.40 |  | Fornecimento de disjuntor bipolar DIN de 32 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.1.41 |  | Fornecimento de disjuntor bipolar DIN de 32 A, curva C, conforme memorial descritivo. | un. | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.42 |  | Fornecimento de disjuntor tripolar DIN de 200 A, curva B, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | TI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Execução de rede estruturada com 128 pontos, contendo os seguintes componentes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 |  | Fornecimento e instalação de mangueira emborrachada com blindagem externa metálica flexível (tipo Espiraflex ou similar em técnica e qualidade), 3/4", conforme memorial descritivo. | m | 68 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada 50 x 50 mm, incluindo fixação na laje, conexões e tampa, conforme memorial descritivo. | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada 100 x 50 mm, incluindo fixação na laje, conexões e tampa, conforme memorial descritivo. | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada 200 x 50 mm, incluindo fixação na laje, conexões e tampa, conforme memorial descritivo. | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 |  | Fornecimento e instalação de eletrocalha galvanizada 400 x 50 mm, incluindo fixação na laje, conexões e tampa, conforme memorial descritivo. | m | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.6 |  | Fornecimento e lançamento de cabo UTP cat6, cor branca, incluindo conectorização, conforme memorial descritivo. | m | 4.450 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.7 |  | Fornecimento e "crimpagem" dos conectores RJ45, conforme memorial descritivo. | un. | 256 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.8 |  | Patch panel Cat6 com 24 portas para conectorização dos cabos UTP, incluindo guia para organização dos cabos, conforme memorial descritivo. | un. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.9 |  | Patch Cord Cat6 montado em fábrica com cabo flexível, com boot, 1,5 m de comprimento, cor branca, conforme memorial descritivo. | un. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.10 |  | Patch Cord Cat6 montado em fábrica com cabo flexível, com boot, 2,5 m de comprimento, cor branca, conforme memorial descritivo. | un. | 160 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.11 |  | Patch Cord Cat5e montado em fábrica com cabo flexível, com boot, 1,5 m de comprimento, cor amarela, conforme memorial descritivo. | un. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.12 |  | Patch Cord Cat6 montado em fábrica com cabo flexível, com boot, 2,5 m de comprimento, cor vermelha, conforme memorial descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.13 |  | Cartucho para identificação das portas e circuitos elétricos, conforme memorial descritivo. | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.14 |  | Voice panel, com 50 portas, para conectorização do sistema de telefonia, incluindo guia para cabos, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.15 |  | Fornecimento e instalação de régua contendo 08 (oito) tomadas para ser instalada em rack, conforme memorial descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.16 |  | Fornecimento e instalação de Switch PoE 24P: switch de acesso layer II PoE/PoE + 24 portas Gigabit + 2 SFP, padrão RoHS, conforme memorial descritivo. | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.17 |  | Fornecimento e instalação de transceiver 1000 (1G) Base SX SFP conector LC, para utilização junto aos switches especificados no item 2.2.18, padrão RoHS, conforme Memorial Descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.18 |  | Fornecimento e instalação de DIO óptico para 12 fibras, completo com acoplador SC, incluso o fornecimento de pigtails MM 62,5/125, conforme memorial descritivo. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.19 |  | Bloco de conexão LSA perfil 2/10 Krone para o sistema de telefonia no quadro do DG, conforme memorial descritivo. | un. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.20 |  | Cabo de pares telefônicos CI 50 pares, conforme Memorial Descritivo | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.21 |  | Identificação dos blocos Krone, conforme memorial descritivo. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.22 |  | Fornecimento, lançamento e fusão de cabo óptico tipo multimodo 62,5/125 micra - 12 fibras, conforme memorial descritivo. | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.23 |  | Identificador para cabo óptico | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.24 |  | Patch cord óptico 2 m. | un. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Certificação dos pontos de rede, com apresentação de relatório, conforme memorial descritivo. | un. | 128 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Fornecimento e instalação de rack aberto de 19” completo, conforme Memorial Descritivo. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 2. Parte Elétrica / TI / Telefonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | AR-CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ar-condicionado split piso-teto de 60.000 BTU's |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Ar-condicionado split piso-teto de 60.000 BTU's | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Instalação da unidade evaporadora e condensadora, incluindo amortecedor de vibrações para a unidade condensadora. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Furo na parede para passagem da tubulação de interligação e acabamento em gesso; | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Dreno do condensado, através de tubo de PVC de 1". | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Tubo de cobre de 5/8", com conexões, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  | Tubo de cobre de 1", com conexões, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  | Cabo flexível PP 3x6 mm² para alimentação elétrica; | m | 90 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 90 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  | Gas de refrigeração R410 | kg | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 |  | Testes e comissionamento | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 |  | As built da tubulação frigorigena e instalação elétrica. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Ar-condicionado split hi-wall de 30.000 BTU's |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Ar-condicionado split hi-wall de 30.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Instalação da unidade evaporadora e condensadora, incluindo amortecedor de vibrações para a unidade condensadora. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Furo na parede para passagem da tubulação de interligação e acabamento em gesso; | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Dreno do condensado, através de tubo de PVC de 1". | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  | Tubo de cobre de 3/8", com conexões, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  | Tubo de cobre de 5/8", com conexões, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  | Cabo flexível PP 3x6 mm² para alimentação elétrica; | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 |  | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 |  | Gas de refrigeração R410 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 |  | Testes e comissionamento | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 |  | As built da tubulação frigorigena e instalação elétrica. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Ar-condicionado split hi-wall de 24.000 BTU's |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Ar-condicionado split hi-wall de 24.000 BTU's | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Instalação da unidade evaporadora e condensadora, incluindo amortecedor de vibrações para a unidade condensadora. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | Furo na parede para passagem da tubulação de interligação e acabamento em gesso; | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | Dreno do condensado, através de tubo de PVC de 1". | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  | Tubo de cobre de 3/8", com conexões, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  | Tubo de cobre de 5/8", com conexões, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 |  | Cabo flexível PP 3x6 mm² para alimentação elétrica; | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 |  | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 |  | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 |  | Gas de refrigeração R410 | kg | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 |  | Testes e comissionamento | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.3.12 |  | As built da tubulação frigorigena e instalação elétrica. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Sistema de ventilação e exaustão |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Caixa ventiladora com filtro. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  | Exaustor | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  | Duto de chapa galvanizada com isolamento térmico | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 |  | Duto flexível de alumínio com isolamento térmico, mínimo 14" | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 |  | Grelha para retorno do ar | u | 13 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 3. Parte Ar-Condicionado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Limpeza permanente do local (diária e final) durante a execução da obra, conforme memorial descritivo. | m² | 300 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Apresentação do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) e gerenciamento. Incluindo destino e dispisção adequados, com apresentação dos comprovantes (cupons). | m3 | 24 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Projeto executivo de elétrica (tomadas de corrente e iluminação) e TI, incluindo emissão de ART e "as-built". | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 4. Parte Diversos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL, SEM BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL, COM BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DESTA PLANILHA SÃO COMPLEMENTADAS PELO CORRESPONDENTE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valor Total Geral, com BDI por extenso: __________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: até 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

Prazo de garantia:

a) Materiais: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_____________________________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Concorrência nº 01/18

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Concorrência nº 01/18, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES

(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Concorrência nº 01/18, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2018.

_______________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................