ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 02/22

SEI PROCESSO nº 7279/2022-76

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                    ,     de                            de 2022.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 02/22

| DADOS DO LICITANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominação: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Fone: ( ) |  |
| e-mail: |  | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a

participação do licitante neste certame.

| OBJETO: Prestação de serviços para reforma e manutenção de áreas externas do imóvel da Unidade Regional de Bauru (UR-02). SEI PROCESSO nº 7279/2022-76 |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |

| ITEM / SUBITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |  | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Montagem de canteiro de obras. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Locação e montagem de andaime. | mês | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Remoções/Demolições. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Remoção total de todos os telhados existentes do prédio principal, zeladoria e guarita, incluindo telhas (cerâmicas nos prédios principal e zeladoria e fibrocimento na guarita) e estrutura de madeira, rufos e calhas, com descarte do material. | m² | 685 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Fornecimento e colocação de lonas plásticas para a proteção das lajes de cobertura do Prédio da Unidade Regional. | m² | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Parte Civil. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Elaboração de Projeto Executivo dos telhados das edificações (prédio principal, zeladoria e guarita), com telhas termoacústicas trapezoidais do tipo TR 40, com chapas de 0,65 mm de espessura e isolamento de EPS com 40mm de espessura, com estrutura (vigas, caibros, terças e demais perfis), tudo em aço galvanizado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Fornecimento e instalação de telhados metálicos das edificações (prédio principal, zeladoria e guarita), após a aprovação do projeto executivo pela Comissão de Fiscalização, com telhas termoacústicas trapezoidais do tipo TR 40, com chapas de 0,65 mm de espessura e isolamento de EPS com 40mm de espessura e estrutura (vigas, caibros, terças e demais perfis) tudo em aço galvanizado. | m² | 685 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Fornecimento e instalação de calhas em todos telhados conforme projeto executivo, em aço galvanizado, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento. | m | 85 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Fornecimento e instalação de rufos metálicos, tipo pingadeira, em aço galvanizado, a ser instalado nas platibandas de todos telhados conforme projeto executivo. | m | 168 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Fornecimento e instalação de cumeeira no telhado da zeladoria. Acabamento em esmalte sintético na cor do telhado (no mínimo três demãos), com pré aplicação de “galvit” ou material equivalente. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Fornecimento e instalação de rufos metálicos galvanizados para vedação lateral de todos telhados conforme projeto executivo, incluso materiais assessórios necessários para a instalação (parafusos, buchas, silicone, etc...). | m | 108 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Fornecimento e instalação de manta aluminizada para impermeabilização da torre da caixa de água do prédio principal. | m² | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Fornecimento e instalação de tubo de condutor em PVC de 100mm para prolongamento da descarga de água pluvial até à sarjeta nos passeios externos à Unidade Regional. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Fornecimento e instalação de pontos de ancoragem em aço inox no telhado com respectivo laudo e ART. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | SISTEMA DE CISTERNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fornecimento e instalação de condutores verticais e horizontais, em PVC rígido de no mínimo 100 mm, para interligação e condução de águas pluviais da cobertura do prédio principal até as cisternas de reaproveitamento de água. O item também contempla os condutores verticais e horizontais que serão utilizados nos prédios da zeladoria e da guarita e que deverão ser interligados na rede de drenagem existente. | m | 230 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Fornecimento e instalação de cisterna modular vertical de polietileno completa, com capacidade de 1.000 litros, filtros (filtro anti-folhas, decanter, filtro fino e filtro clorador), e demais acessórios (tampa de inspeção, tela protetora anti mosquito, mangueira, registro esfera com bico de engate rápido, torneira, etc), assim como possuir vedação total, aditivo anti-UV e proteção antimicrobiana. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ampliação da cisterna de alvenaria existente conforme Termo de Referência. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Manutenção da cisterna de alvenaria existente conforme Termo de Referência. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Fornecimento e instalação de pressurizador de rede hidráulica e interligação no sistema da cisterna existente ampliada. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Fornecimento e instalação de abrigo contra intempéries de dimensões 50x50x30cm fabricado em chapa zincada e pintado com tinta anti ferrugem. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | PROTEÇÃO CONTRA INVASÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de ofendículo tipo concertina helicoidal em aço galvanizado, com elementos cortantes nas duas faces, diâmetro mínimo de 45 cm. | m | 137 |  |  |  |  |  |
| 5 | AVCB |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Execução de teste hidrostático de mangueiras de incêndio de acordo com ABNT - NBR 12779, incluso apresentação de laudo. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Recarga de extintor CO2 6kg. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Recarga de extintor de água pressurizada 10L. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Recarga de extintor PQS (BC) 4kg. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Treinamento com curso formação de brigada de incêndio 4 horas para 8 pessoas, de acordo com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, com fornecimento de certificado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Apresentação de laudo de inspeção das instalações elétricas (incluindo SPDA), por profissional capacitado, de acordo com a IT-41 do Corpo de Bombeiros, e seguindo os preceitos das normas ABNT - NBR 5410 e NBR 5419. Inclusa ART. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Elaboração de projeto de combate a incêndio O projeto deverá considerar as mudanças de layout implantadas, bem como a recente instalação do elevador de uso restrito. Levará em consideração o sistema já instalado, devendo fazer as adaptações necessárias à adequação completa à legislação pertinente. Inclusa ART. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Fornecimento e instalação de placas de sinalização. As placas deverão ser instaladas de acordo com o projeto aprovado do CB. | cj | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Renovação do AVCB. A Contratada será responsável por todos os trâmites documentais necessários, junto ao Corpo de Bombeiros, para a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pintura de toda área interna e externa das edificações: prédio principal, guarita e zeladoria incluindo teto e muros de divisa lados internos e externos, com tinta látex acrílica, no mesmo padrão de cores existentes atualmente, com o devido acabamento na junção entre cores diferentes. | m² | 4.810 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, no mesmo padrão de cores existentes atualmente, do portão externo frontal, gradis, portão externo do estacionamento, da escada tipo marinheiro interior à edificação, do telhado e estrutura metálico da garagem, com preliminar tratamento antiferrugem. | m² | 404 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Pintura de faixa demarcatória de vagas do estacionamento interno e externo inclusive o frontal, com e=15cm,com tinta própria para piso. | m | 270 |  |  |  |  |  |
| 7 | SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DO PAVIMENTO SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Fornecimento e montagem provisória de quadro elétrico metálico de sobrepor (45x85 cm) completo com porta. Inclui barramento. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Fornecimento e assentamento de quadro elétrico metálico (45x85 cm) completo com porta. Inclui o fornecimento de barramento e painel de acrílico nos termos da NR-10, além da montagem dos disjuntores para restabelecimando do sistema elétrico. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 70A padrão NEMA. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 20A padrão NEMA. | u | 22 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 30A padrão NEMA. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 20A padrão NEMA. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Condutor elétrico de 2,5 mm2 - PVC 70º - 750V. | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Condutor elétrico de 16 mm2 - PVC 70º - 750V. | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Conector de barra, tipo Sindal ou similar em técnica e qualidade, para condutor elétrico de 2,5 mm2. | u | 32 |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Conector tipo parafuso fendido para condutor de 10/16 mm2. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Placas de compensado resinado fenólico (1,1 m x 2,2 m x 5 mm) para isolamento da instalação elétrica provisória, incluso madeiramento para estruturação. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Desmonte da instalação do quadro elétrico provisório e remoção do isolamento físico. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Montagem do quadro de distribuição elétrica definitivo do pavimento superior. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Projeto executivo com dimensionamento dos dispositivos de proteção e cabeamento conforme o módulo fotovoltaico a ser fornecido. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Compilação de documentação, inclusive técnica, para protocolização e acompanhamento junto à concessionária de energia elétrica para a homologação da instalação e conexão do sistema à rede pública (on grid). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Controlador/inversor para sistema de geração de energia fotovoltaica completo com no mínimo quatro portas MPPT. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Módulo fotovoltaico - monocristalino de 400W. | u | 72 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Estrutura para sustentação mecânica dos módulos fotovoltáicos. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Suporte de fixação para módulo fotovoltaico. | u | 288 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Leito para suporte de cabeamento, inlcuindo conexões de sistema de fixação. | m | 78 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Eletroduto galvanizado pesado de 1 1/2", incluindo conexões, conduletes e sistema de fixação. | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Eletroduto flexível de 1 1/2", incluindo conexões, conduletes e sistema de fixação. | m | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Eletroduto galvanizado pesado de 2", incluindo conexões, conduletes e sistema de fixação. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Eletroduto flexível de 2", incluindo conexões, conduletes e sistema de fixação. | m | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Eletroduto galvanizado pesado de 3", incluindo conexões, conduletes e sistema de fixação. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Eletroduto flexível de 3", incluindo conexões, conduletes e sistema de fixação. | m | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.15 | Condutor elétrico solar de 6 mm2. | m | 800 |  |  |  |  |  |
| 8.16 | Condutor elétrico solar de 35 mm2. | m | 250 |  |  |  |  |  |
| 8.17 | Condutor elétrico solar de 16 mm2. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 8.18 | Concector MC6 (par). | u | 72 |  |  |  |  |  |
| 8.19 | Caixa de junção para conexão dos módulos. | u | 72 |  |  |  |  |  |
| 8.20 | Caixa de junção para interconexão da série. | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 8.21 | Caixa de junção para conexão do arranjo. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.22 | Sistema de proteção elétrica (string box CC) para a série de módulos (corrente contínua). | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 8.23 | Sistema de proteção elétrica (string box CC) para o arranjo. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.24 | Sistema de proteção elétrica para a linha de corrente alternada (string box CA). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.25 | Transformador 30kVA 380V/220V 60Hz completo. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.26 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico completo para efeito de seletividade do sistema fotovoltaico. Inclui dispositivos de seccionamento e proteção tipo chave seccionadora com porta fusível tipo NH. Inclusos fusíveis. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.27 | Condutor elétrico flexível de 25 mm2 com isolmaneto XLPE 90º. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 8.28 | Condutor elétrico flexível de 16 mm2 com isolmaneto XLPE 90º. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.29 | Condutor elétrico flexível de 10 mm2 com isolmaneto XLPE 90º. | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 8.30 | Condutor elétrico flexível de 6 mm2 com isolmaneto PVC 70º - 750V. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 8.31 | Estrutura para isolamento físico do transformador. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.32 | Marcação, sinalização do sistema e elaboração de as-built. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.33 | Elaboração de laudo atestando a conformidade e desempenho do sistema de geração fotovoltaico. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.34 | Treinamento de operação do sistema de geração de energia fotovoltaica e complementação da documentação técnica, incluindo programa de manutenção preventiva do sistema. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.35 | Placas de alumínio para isolmaneto térmico. | m2 | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Fornecimento e instalação de painéis de comunicação institucional conforme Termo de Referência. | m² | 22 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Fornecimento e instalação de aparelho de ar-condicionado de no mínimo 12.000 BTU, tipo SPLIT com tecnologia INVERTER. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Readequação das instalações elétricas e de telefonia da guarita de segurança conforme Termo de Referência. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Fornecimento e instalação de vidro de segurança, laminado e temperado, refletivo, 10 mm de espessura, cor bronze ou fumê, encaixilhado e dimensões de 1,75x1,75m. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Fornecimento e instalação de piso porcelanato acetinado, incluso rejunte e rodapé, a ser instalado na guarita. O item contempla a remoção do piso de cerâmica existente no local e a execução do novo piso. | m² | 25 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Refazimento do piso de acabamento da escada externa ao corpo do prédio. | m2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Pintura com látex para piso, incluindo limpeza da superfície. | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Fornecimento e aplicação de película refletiva na caixa de corrida do elevador. | m2 | 67 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Substituição de contratesta de fechadura. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Limpeza Permanente e Final - Durante a execução da obra, a Contratada deverá manter permanentemente limpos os locais onde realizar os trabalhos, a cada dia de serviço, deixando o ambiente organizado de acordo com as normas ou posturas adotadas pela municipalidade. | mês | 5 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Gerenciamento e remoção dos resíduos, decorrentes da reforma, com apresentação de PGRCC – Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. | m³ | 40 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL, SEM BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL, COM BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valor Total Geral, com BDI por extenso: __________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Termo de Referência – Anexo II do Edital, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Prazos de garantia:

a) Equipamentos e materiais: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:	_____________________________________

RG do representante:	_____________________________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 02/22

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº _____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em __ de __________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 02/22, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES

(FASE HABILITAÇÃO)

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 02/22, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;

d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo;

e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

f) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

- Estar ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2022.

_____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................

E-mail: ..................